Список приобретаемых товароматериальные ценностей со стороны

КИН-21.

Технические параметры:

| № | Наименование закройного оборудования | Ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс для термофиксации (дублирования) материалов— это компактный промышленный плоский термопресс (часто ротационного или консольно-распашного типа), используемый в швейном производстве для фиксации клеевых материалов (флизелина, дублерина) на детали кроя, а также для термотрансферного переноса, сублимации и фиксации рисунков на текстиле. Ниже приведены основные технические характеристики, соответствующие указанной конфигурации: Основные технические характеристики - Напряжение сети: 220 В (однофазная сеть, частота 50 Гц) - Потребляемая мощность: 0,75 кВт (750 Вт) — экономичная модель, подходит для небольших мастерских и ателье. - Тип нагрева: Плоский равномерный ТЭН (или ротационный мини-барабан в зависимости от модификации) - Диапазон регулировки температуры: 0 – 220 °C (до 250 °C у отдельных модификаций) - Диапазон настройки таймера: 0 – 999 секунд (или минут, регулируется на цифровом табло) - Управление: Цифровой микропроцессорный контроллер температуры и времени (блок ЖК или LED) Конструктивные особенности и применение - Экономичность: Благодаря небольшой мощности 0,75 кВт, прибор не перегружает бытовую электросеть и быстро окупается при мелкосерийном производстве. - Назначение: Дублирование воротников, манжет, полочек пиджаков, фиксация термоаппликаций, сублимационная печать малых форматов. - Равномерность: Обеспечивает точный контроль температуры по всей площади прижимной плиты, исключая недогрев или порчу деликатных тканей. | шт | 1 |
| 2 | Пресс для термофиксации (термопресс) мощностью 3,2 кВт и рабочим напряжением 220 В представляет собой профессиональное промышленное оборудование (часто типа «хлопушка» или полуавтомат) для дублирования деталей кроя, термофиксации текстильных материалов и термотрансферной печати. Ниже приведены основные технические характеристики для данной модификации: Технические характеристики - Размер рабочей зоны (плиты): 40 × 60 см (стандарт для работы с крупными деталями кроя, футболками, худи и текстильными полотнами - Потребляемая мощность: 3,2 кВт (3200 Вт) — обеспечивает быстрый и равномерный нагрев всей площади плиты - Рабочее напряжение: 220 В / 50 Гц (подходит для стандартной однофазной электросети). - Диапазон регулировки температуры: 50 – 300 °C (электронный термостат с высокой точностью удержания тепла). - Диапазон времени таймера: 0 – 999 секунд (электронный контроль с возможностью звукового оповещения об окончании цикла). - Тип управления: Цифровой ЖК-дисплей (контроллер времени и температуры). - Покрытие нагревательной плиты: Тефлоновое антипригарное (защищает материалы от пригорания и исключает необходимость постоянно использовать защитную бумагу). Назначение и функции - Дублирование деталей: Проклеивание клеевых флизелинов, дублеринов и других термоклеевых материалов к деталям одежды.] - Термофиксация: Закрепление рисунков после прямой цифровой печати (DTG) или шелкографии на ткани. - Термотрансфер и сублимация: Перенос изображений с пленок (флекс, флок), термотрансферных бумаг и сублимационная печать. Особенности конструкции - Равномерный прижим: За счет жесткой конструкции плиты давление распределяется равномерно по всей площади (40×60 см), что предотвращает появление непроклеенных участков. - Регулировка давления: Механический регулятор позволяет настраивать силу прижима в зависимости от толщины и плотности ткани. - Амортизация: Нижняя плита оснащена термостойкой силиконовой/пористой резиной для сглаживания швов и неровностей изделий | шт | 1 |
| 3 | Струйный плоттер (также встречается в линейках Wecare, Sinajet и аналогичных OEM-производителей CAD-оборудования) предназначен для широкоформатной печати раскладок и лекал в швейной промышленности. Модификация G4 (или B4) указывает на наличие 4 печатающих головок, а 220 означает максимальную ширину заправки материала (около 220–225 см). Ниже приведены основные технические характеристики данной модели: Основные характеристики Параметр; Значение. Тип картриджей; HP 45 (стандартные монохромные картриджи 51645A). Количество печатающих головок; 4 (G4 / 4H). Максимальная ширина бумаги; 225 см (рабочая область печати до 220 см). Потребляемая мощность; 60 Вт. Требования к сети; AC 220 В, 50/60 Гц. Разрешение печати; 150 – 600 DPI. Скорость печати; 140 – 160 м²/ч (в зависимости от выбранного DPI и режима). Формат данных; HP-GL, HP-GL/2, PLT. Интерфейс подключения; USB 2.0 / Сетевой порт LAN (RJ45). Дополнительные параметры - Тип привода: Цифровая сервосистема с замкнутым контуром (обеспечивает высокую точность геометрии лекал).] - Используемая бумага: Обычная бумага для чертежей и лекал плотностью от 45 до 120 г/м². - Система подачи: Передняя автоматическая подача и система смотки готовых чертежей (в рулон или «на пол»). - Совместимость с ПО: Работает со всеми популярными швейными CAD-системами (Investronica, Lectra, Gerber, Assyst, Julivi, Комтенс, Грация и др.) посредством универсального формата HPGL | шт | 1 |
| 4 | Планшетный струйно-режущий плоттер представляет собой промышленный раскройный комплекс (каттер), предназначенный для использования в текстильной и швейной промышленности (для раскроя лекал, картонных трафаретов и маркировки). Индекс 1512 указывает на стандартный размер рабочего поля: 1500 мм × 1200 мм. Основные технические характеристики Параметр; Значение / Описание. Тип оборудования; Планшетный плоттер с функцией струйной печати и резки ножом. Технология печати; Струйная, на базе распространенных картриджей HP45 (обычно 1 или 2 печатающие головки). Эффективная область резки; 1500 × 1200 мм. Электропитание; 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность; 2250 Вт (2.25 кВт) (основная часть энергии уходит на работу мощной вакуумной помпы). Фиксация материала; Вакуумный прижим (интегрированный вакуумный стол для надежной фиксации бумаги/картона). Тип двигателей; Высокоскоростные серводвигатели с замкнутым контуром (обеспечивают высокую точность линий). Скорость перемещения/резки; до 1000–1200 мм/с (зависит от плотности материала). Точность / Разрешение; Точность резки < 0.1 мм, разрешение печати до 600 DPI. Интерфейсы подключения; USB, сетевой порт LAN (Ethernet). Поддерживаемые материалы; Электрокартон, крафт-бумага, бумага для лекал, ПВХ и магнитный винил толщиной до 1–1.5 мм. Совместимость с CAD; Полная совместимость со швейными САПР (автоматический экспорт форматов PLT, HPGL, HPGL-2, DXF). Особенности модели: - Комбинированный узел: Машина может одновременно наносить текстовую маркировку, рисовать контуры выкроек (картриджем HP45) и сразу же вырезать готовое лекало флюгерным или тангенциальным ножом. - Высокая мощность (2250 Вт): Обусловлена наличием мощной промышленной турбины (вакуум-насоса). Она необходима, чтобы плотно прижимать жесткий лекальный картон или слоистую бумагу к столу во время скоростной резки, предотвращая смещение заготовки | шт | 1 |
| 5 | Автоматическая машина для нарезки (эконом-версия) представляет собой компьютеризированное устройство с холодным скругленным ножом, предназначенное для аккуратной фигурной (круглой и полукруглой) нарезки лент, липучек и тесьмы. Основные характеристики: - Тип резки: Холодный скругленный/фигурный нож (обеспечивает ровный срез закругленной формы и долгий срок службы лезвия из качественной стали). Ширина нарезки (по спецификациям серии): от 10 до 25 мм / до 50 мм в зависимости от модификации (указано в запросе: 10–25 мм / 10–50 мм). - Длина отрезков: от 20 до 9999 мм.] - Скорость резки: от 70 до 90–95 штук в минуту (при длине отрезка 50 мм). - Привод подачи: Высокоточный шаговый двигатель (гарантирует абсолютную точность длины каждого отрезанного куска). - Электропитание: 110 / 220 В. - Потребляемая мощность: 0.26 кВт. Особенности и применение: - Автоматика: Устройство работает полностью в автоматическом режиме после предварительной настройки параметров через электронную панель. - Материалы: Применяется для мерной нарезки текстильной застежки (ленты-липучки / Velcro), шлевок, эластичной тесьмы, пластиковых молний, шнуров, мелкой стропы и мягких пластиковых трубок. - Дополнительно: Оснащается антистатическими элементами для предотвращения налипания и облегчения отвода нарезанного материала. | шт | 1 |
| 6 | Машина для герметизации швов горячим воздухом— это промышленное оборудование, предназначенное для полной гидроизоляции швов водонепроницаемых изделий с помощью специальной термопластичной ленты. Основные технические характеристики - Электропитание: 220 В, 1 фаза. - Номинальная мощность: 1800 Вт. - Давление сжатого воздуха: 0.3–0.5 МПа. - Рабочая скорость (подачи/запайки): от 2 до 23 м/мин. - Диапазон регулирования температуры: от 0 до 700 °C. - Ширина клеевой (уплотнительной) ленты: стандартно 14–22 мм (возможны другие размеры под заказ). - Ширина ролика (прижимного): 25.4 мм. - Габаритные размеры машины: 1350 × 600 × 1550 мм. - Вес оборудования: 140 кг. Конструктивные особенности и функции - Управление: микропроцессорное (PLC) с цифровым сенсорным экраном (Touch Screen). - Контроль температуры: автоматический с высокой стабильностью; колебания температуры удерживаются в пределах ±2 °C, предусмотрена система сигнализации верхнего предела для защиты нагревательного элемента. - Привод: синхронная передача верхнего и нижнего роликов с цепным механизмом. - Автоматика ленты: автоматическая обрезка, подача и окончание приклеивания ленты для уменьшения расхода материалов. - Режим работы: рассчитана на непрерывную работу в течение 24 часов. - Управление педалью: двойная ножная педаль для удобства оператора. Область применения Оборудование используется для производства: - Защитных медицинских и производственных костюмов, комбинезонов. - Влагозащитной одежды (дождевики, куртки, горнолыжные и альпинистские костюмы). - Туристического снаряжения (кемпинговые палатки, тенты). - Специальных автомобильных чехлов и чехлов для военной экипировки. - Снаряжения для водного спорта и дайвинга (гидрокостюмы). | шт | 1 |
| 7 | Автоматическая этикеторезка серии с фотосенсором и размоточным устройством («бондурой»/размотчиком рулонов) предназначена для мерной горячей и холодной нарезки тканевых этикеток, ярлыков, лент, строп и тесьмы. Ниже приведены основные технические характеристики и особенности этой модели: Основные технические характеристики - Напряжение сети: 220 В (50/60 Гц) - Потребляемая мощность: 520 Вт (в пиковые моменты нагрева может достигать до 700 Вт) - Ширина ножа / Максимальная ширина ленты: 95 мм (эффективная зона резки до 85–90 мм) - Длина реза: регулируемая, от 1 мм до 99 999 мм (настраивается на панели управления) - Тип резки: Горячий рез (оплавление края для синтетики) и Холодный рез (для хлопка и резинки). - Температура нагрева ножа: регулируемая, от 0°C до 500°C - Скорость работы: до 100–120 штук в минуту (при длине этикетки 50 мм) - Вес оборудования: около 22–25 кг (без учета рулонодержателя) Особенности комплектации и работы - Фотоэлектрический сенсор (датчик метки): Крайне важная опция для печатных или тканых этикеток. Сенсор считывает фотометку (край рисунка или специальную линию) и дает команду на срез строго в нужном месте, что исключает смещение рисунка и брак. - «Бондура» (Разматывающее устройство): Специальная станина-держатель для тяжелых рулонов ленты. Она обеспечивает плавную, равномерную подачу материала без перекосов и лишнего натяжения, предохраняя шаговый двигатель от перегрузок. - Шаговый двигатель приводного ролика: Обеспечивает высокую точность протяжки материала с минимальной погрешностью (до долей миллиметра). - Умная панель управления: Позволяет задавать количество штук в партии, общую длину, скорость протяжки, температуру, а также время задержки ножа для качественной спайки края ленты. Автоматически останавливает работу, если закончился материал. | шт | 1 |

Старшый инженер                                                      Саттаров А.А.